Základní druhy šroubových spojů :

A. Spoj průchozím šroubem s hlavou a maticí:

1. šroub s hlavou

2. matice

3. podložka

4. spojované součásti

B. Spoj zašroubovaným šroubem s hlavou:

1. hlava šroubu

2. dřík

3. závitová část dříku

4. spojované součásti

C. Spoj závrtným šroubem a maticí:

1. závrtný šroub

2. matice

3. pružná podložka

4. spojované součásti

Základní druhy šroubů:

Norma – název – tabulky

ISO 4014 - Šroub se šestihrannou hlavou a normálním dříkem  ST 1 str. 319

ISO 4017 - Šroub se šestihrannou hlavou se závitem až k hlavě  ST 1 str.320

ČSN 02 1111 – Lícovaný šroub ST 1 str.321

ČSN 02 1143 – Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ST 1 str.323

ČSN 02 1151 – Šroub se zápustnou hlavou ST 1 str.325

ISO 1479 – Šroub do plechu s šestihrannou hlavou

ISO 1207 – Šroub s válcovou hlavou ST 1 str. 322

ISO 7434 – Stavěcí šroub s drážkou a hrotem ST 1 str. 329

Postup výpočtu šroubových spojů:

Nejprve si musíme určit způsob zatížení šroubového spoje.

Rozeznáváme dva základní typy namáhání:

1.šroubové spoje zatížené silou v ose šroubu a

2.šroubové spoje  zatížené silou kolmou k ose šroubu.

Dále se přihlíží i k přídavným zatížením u šroubů utahovaných v zatíženém stavu

nebo u spojů s předpětím.

Při zatížení v ose šroubu se šroub počítá na tah a na otlačení v závitech matice.

Šroub zatížený kolmo k ose(např. lícovaný šroub) se počítá na střih a na otlačení dříku šroubu.

V tabulce jsou zakreslena oba základní druhy namáhání.

Vzorce pro výpočet :

Šroub zatížený osovou silou:

Nejprve si zvolíme materiál šroubu a matice(pokud už není zadán předem) a zjistíme jeho Re z tabulky mechanických vlastností (tabulka č. 1). Pak zjistíme dovolené napětí podle typu namáhání z příslušné tabulky (tabulka č. 2). Vypočítáme jmenovitý výpočtový průřez As podle vzorce nebo najdeme v ST.

Poté v tabulkách vyhledáme nejbližší vyšší normalizovaný průřez šroubu.

Nakonec přiřadíme ke šroubu matici. Pokud je normalizovaná, přiřadíme ji podle norem (např. ISO 4032) a dále už většinou nic nepočítáme. Pokud je nenormalizovaná, zjistíme dovolený tlak v závitech podle příslušné tabulky (tabulka č. 3) a vypočítáme počet závitů z a výšku matice m:

kde P je stoupání závitu a H1 = (d –D1)/2.

Šroub zatížený silou kolmou k ose šroubu:

Opět si nejdříve zvolíme materiál šroubu a dovolené napětí ve střihu z příslušných tabulek (viz dále) Dovolený tlak pD ≈ 0,6 Rm pro litinu a 0,8 ÷ 1 Re pro ocel. Počítá se průměr dříku šroubu podle následujících pevnostních rovnic:

Nakonec vyhledáme v tabulkách nejbližší vyšší normalizovaný průměr šroubu  (např. z ČSN 02 1111).

Poznámka: Závit šroubu nebo matice počítáme na střih a otlačení pouze jedná-li se o nenormalizovanou součást!!!

Tabulky pro výpočet:

Více ST 1 str. 305